附件2
采购清单
	物料编码
	物料名称
	数量
	单位
	品牌
	规格
	技术规格

	93100300102
	*双面LED屏
	6
	套
	
	5.12m*0.48m
	像素间距(mm) ：2.5mm；铜线封装

1) 扫描方式：≤32扫恒流驱动

2）驱动方式：灯驱合一

3）刷新频率：≥3840Hz

4）亮度：≥1000cd/㎡

5）LED显示屏采用技术成熟的SMD表贴三合一技术，表面雾化处理，低反光，喷涂三防漆并采用防尘面罩设计。

6)显示屏为原厂主品牌原装整机，箱体材质压铸铝，显示单元所有配件同时支持前安装前维护方式；箱体和电源无风扇，防尘、静音设计，模组拆卸须采用专用工具，模组之间并联方式连接。

7）PFC电源功率因数：≥0.90，且转换效率≥85%。                      

8）电缆线：设备主电源线为5*16mm²阻燃电缆线，每块屏幕分支线为3*2.5mm²阻燃电缆。                    

9）控制软件：要求点对点控制，满足亮度、色度校正功能；双通道多媒体播放盒需带数据无线传输功能、满足物联网联网要求及画面编辑、控制功能。  需厂家设计、制作、安装、调试。

	67029922020
	咨询灯箱
	1
	台
	
	1.5m*1m
	吊挂，铝合金型材边框，喷深灰色氟碳漆；2.5mm厚单层铝板，喷深灰色氟碳漆、5mm厚有机玻璃板；高精度喷绘灯箱片、5mmPC板；LED内置光源，独立漏保开关，2*2.5mm²的阻燃电缆、高清灯片。

制作工艺：钣金加工+电气安装+画面喷印

需厂家设计、制作、安装




